- Opis techniczny

Projektowane rozwiązania materiałowo konstrukcyjne dla obiektu małej architektury

typ MA – 1F – Tablica promocyjna LGD

- Fundamentowanie:

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na płycie betonowej zbrojonej konstrukcyjnie rdzeniem stalowym – 4 pręty A III fi 12 mm spięte strzemionami z pręta A 0  fi 6mm rozstawionych co 30 cm.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia gruntów słabonośnych np.  podłoża torfowe należy skontaktować się z projektantem w celu zmiany sposobu fundowania obiektu.

- Słupy tablicy:

  - Zaprojektowano okrąglaki o średnicy ~ 12 cm z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo podstawowym impregnatem bezbarwnym oraz po dokonaniu montaży zabezpieczonych impregnatem dekoracyjnym. Okrąglaki powinny byś starannie okorowane o charakterystycznym rysunku słojów oraz z małą ilością sęków.

- Tablica:

  - Zaprojektowano heblowane deski sosnowe gr. 32 mm impregnowane ciśnieniowo podstawowym impregnatem bezbarwnym oraz po dokonaniu montaży zabezpieczonych impregnatem dekoracyjnym. Nadruk treści informacyjnej wykonać na arkuszu blachy mocowanej do desek tablicy. Treść informacji oraz projekt nadruku wg odrębnego opracowania.

- Łączniki i kotwy:

  - Zaprojektowano łączniki z pręta gwintowanego fi 10 cm i fi 12 cm i wkręty o przekroju fi 6 - 8 cm w celu łączenia elementów. Dla zakotwienia okrąglaków w podstawie płyty fundamentowej zaprojektowano kotwy stalowe gr. 5 – 8 cm z stali St3Sx zabezpieczonych farbą antykorozyjną.

- Cechy materiałowe impregnacji podstawowej:

- impregnat powinien zabezpiecza drewno przed biokorozją: grzybami pleśniowymi i owadami żerującymi w drewnie,

- na drewnie już zarażonym powinien zwalczać grzyby pleśniowe,

- impregnat działa także na drewnie o podwyższonej wilgotności,

- może mieć kontakt z blachą ocynkowaną lub powlekaną,

- jest niewymywalny – utrwalający się w drewnie po ok. 2 dniach od momentu wykonania impregnacji,

- bezbarwny używany, jako grunt biochronny pod impregnat ochronno-dekoracyjny.

- powinien posiadać ważne Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biochronnym i biobójczym.

- Cechy materiałowe impregnacji ochronno-dekoracyjnej.

- jednowarstwowy o szybkim schnięciu pozwalając ukończyć pracę w 1 dzień

- powinien zabezpieczyć drewno przed czynnikami atmosferycznymi – wodą, wilgocią i słońcem,

- preparat nie łuszczący się,

- łatwy w nakładaniu o konsystencji żelowej - /nie ścieka, nie kapie i bardzo dobrze się rozciera/,

- powinien zapewniać trwały kolor i zabezpieczać drewno przed szarzeniem,

- produkt powinien być delikatny, niedrażniący zapach, bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

- impregnat powinien zapewnić drewnu oddychanie i oddawanie wilgoci na zewnątrz,

- powinien posiadać ważny Atest PZH.

Opracował:

mgr inż. Grzegorz Glaza