- Opis techniczny

Projektowane rozwiązania materiałowo konstrukcyjne dla obiektu małej architektury

typ MA – 3C - Miejsce na ognisko półokrągłe duże R=500 cm

- Fundamentowanie:

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na płycie betonowej zbrojonej konstrukcyjnie rdzeniem stalowym – 4 pręty A III fi 12 mm spięte strzemionami z pręta A 0 fi 6mm rozstawionych co 30 cm.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia gruntów słabonośnych np.  podłoża torfowe należy

skontaktować się z projektantem w celu zmiany sposobu fundowania obiektu.

- Palisada miejsca na ognisko:

  - Zaprojektowano okrąglaki o średnicy ~ 15 cm z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo podstawowym impregnatem bezbarwnym oraz po dokonaniu montaży zabezpieczonych impregnatem dekoracyjnym. Okrąglaki powinny byś starannie okorowane o charakterystycznym rysunku słojów oraz z małą ilością sęków.

- Stoły i ławy:

  - Zaprojektowano z heblowanych desek sosnowych gr. 40 mm impregnowanych ciśnieniowo podstawowym impregnatem bezbarwnym oraz po dokonaniu montaży zabezpieczonych impregnatem dekoracyjnym. Deski oparto za pośrednictwem łączników, wkrętów do konstrukcji wsporczej wykonanej z okrąglaków fi 10 cm /wsporniki ławy przy palisadzie /, fi 15 i 20 cm z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo podstawowym impregnatem bezbarwnym oraz po dokonaniu montaży zabezpieczonych impregnatem dekoracyjnym. Okrąglaki powinny byś starannie okorowane o charakterystycznym rysunku słojów oraz z małą ilością sęków.

- Powierzchnia paleniska:

  - Zaprojektowano powierzchnię utwardzoną kamieniem polnym ułożonym na podsypce piaskowej grubości ~30 cm stabilizowanej cementem.

- Łączniki i kotwy:

  - Zaprojektowano łączniki z pręta gwintowanego fi 10 cm i fi 12 cm i wkręty o przekroju fi 6 - 8 cm w celu łączenia elementów. Dla zakotwienia okrąglaków w podstawie płyty fundamentowej zaprojektowano kotwy stalowe gr. 5 – 8 cm z stali St3Sx zabezpieczonych farbą antykorozyjną.

- Cechy materiałowe impregnacji podstawowej:

- impregnat powinien zabezpiecza drewno przed biokorozją: grzybami pleśniowymi i owadami żerującymi w drewnie,

- na drewnie już zarażonym powinien zwalczać grzyby pleśniowe,

- impregnat działa także na drewnie o podwyższonej wilgotności,

- może mieć kontakt z blachą ocynkowaną lub powlekaną,

- jest niewymywalny – utrwalający się w drewnie po ok. 2 dniach od momentu wykonania impregnacji,

- bezbarwny używany, jako grunt biochronny pod impregnat ochronno-dekoracyjny.

- powinien posiadać ważne Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biochronnym i biobójczym.

- Cechy materiałowe impregnacji ochronno-dekoracyjnej.

- jednowarstwowy o szybkim schnięciu pozwalając ukończyć pracę w 1 dzień

- powinien zabezpieczyć drewno przed czynnikami atmosferycznymi – wodą, wilgocią i słońcem,

- preparat nie łuszczący się,

- łatwy w nakładaniu o konsystencji żelowej - /nie ścieka, nie kapie i bardzo dobrze się rozciera/,

- powinien zapewniać trwały kolor i zabezpieczać drewno przed szarzeniem,

- produkt powinien być delikatny, niedrażniący zapach, bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

- impregnat powinien zapewnić drewnu oddychanie i oddawanie wilgoci na zewnątrz,

- powinien posiadać ważny Atest PZH.

Opracował:

mgr inż. Grzegorz Glaza